| 报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  | 日期 |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 分项总价 | 备注 |
|  | 遗体转运车 | 台 | 4 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 尸体冷藏柜（3门） | 台 | 5 |  |  | 拒绝进口 |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 遗体转运车 | 1、规格 外型尺寸：L2200×W700×H750（mm）±10%，面板尺寸：L2000xW700xH750(mm)±10%。 |
|  |  | 2、材质：304不锈钢管Φ≥ 38mm，采用304不锈钢板。 |
|  |  | 3、助力轮 前轮为电动车轮，后轮为带刹万向轮。 |
|  |  | 4、两侧护栏为活动式，可以向下翻转。面板底部加装减噪木板，行进过程无异响。最大承重不小于110Kg。 |
|  | 尸体冷藏柜（3门） | 1、外部：2350*920*2150（mm）±10%内部：2000*720*1520（mm）±10%，压缩机置顶。 |
|  |  | 2、冷藏柜采用拼装组合式结构 柜体采用拼装式，可以自由组合，灵活安装。 |
|  |  | 3、外墙采用不锈钢。 |
|  |  | 4、助力导轮 304不锈钢质 |
|  |  | 5、柜门 凸装门304不锈钢、框架304不锈钢方管、托板304不锈钢管、304不锈钢板规格。 |
|  |  | 7、额定温度 -18°C |
|  |  | 8、输入功率不少于684W |
|  |  | 9、具有全封闭压缩机2台，不少于2套独立制冷系统，1套独立控制系统，双保险模式，互不影响。 |
|  |  | 10、微电脑全自动温度控制器 |
|  |  | 11、制冷剂 可适用R404 |
|  |  | 12、设备具有防腐，消毒，杀菌功能 |
|  |  | 13、设备具有有效的安全措施 设备设有有效的接地措施及过压、过载电路保护，有效保护工作人使用安全及设备安全。 |